Практическая работа «2.2: Разделение топологии сети  на подсети с одинаковым количеством узлов с помощью масок одинаковой длины

Задачи

Части 1–5 для каждой топологии сети:

Определите количество подсетей.

Разработайте соответствующую схему адресации.

Присвойте адреса и маски подсети интерфейсам устройств.

Проверьте использование доступного пространства сетевых адресов и будущего потенциала роста.

Исходные данные/сценарий

При наличии топологии сети важно определить необходимое количество подсетей. В этой лабораторной работе представлены несколько сценариев топологий вместе с базовым сетевым адресом и маской подсети. Вам необходимо разделить на подсети сетевой адрес и составить схему IP-адресации, позволяющую разместить указанное в топологии количество подсетей. Вы должны будете определить необходимое количество битов, количество узлов для каждой подсети и возможности для дальнейшего расширения согласно инструкциям.

Топология сети A

В связи с произошедшими в компании изменениями сеть была модифицирована. Для получения адресов в сети используется сетевой адрес 192.168.10.0/24

.

- Определите количество подсетей в топологии сети A.

Каково количество подсетей? 9

Сколько битов необходимо использовать для создания необходимого количества подсетей? 4

Какое возможное количество   полезных адресов узлов может быть  в каждой подсети в обновленной  структуре адресации? 14

Как будет выглядеть новая маска подсети в десятичном формате с точкой-разделителем? 255.255.255.240/28

Сколько подсетей останутся свободны для использования в будущем? 7

Запишите информацию о всех подсетях.

Внесите информацию о подсетях в приведённую ниже таблицу.

| Номер подсети | Адрес подсети | Первый используемый адрес узла | Последний используемый адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.14 | 192.168.10.15 |
| 1 | 192.168.10.16 | 192.168.10.17 | 192.168.10.30 | 192.168.10.31 |
| 2 | 192.168.10.32 | 192.168.10.33 | 192.168.10.46 | 192.168.10.47 |
| 3 | 192.168.10.48 | 192.168.10.49 | 192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
| 4 | 192.168.10.64 | 192.168.10.65 | 192.168.10.78 | 192.168.10.79 |
| 5 | 192.168.10.80 | 192.168.10.81 | 192.168.10.94 | 192.168.10.95 |
| 6 | 192.168.10.96 | 192.168.10.97 | 192.168.10.110 | 192.168.10.111 |
| 7 | 192.168.10.112 | 192.168.10.113 | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| 8 | 192.168.10.128 | 192.168.10.129 | 192.168.10.142 | 192.168.10.143 |
| 9 | 192.168.10.144 | 192.168.10.145 | 192.168.10.158 | 192.168.10.159 |
| 10 | 192.168.10.160 | 192.168.10.161 | 192.168.10.174 | 192.168.10.175 |
| 11 | 192.168.10.176 | 192.168.10.177 | 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| 12 | 192.168.10.192 | 192.168.10.193 | 192.168.10.206 | 192.168.10.207 |
| 13 | 192.168.10.208 | 192.168.10.209 | 192.168.10.222 | 192.168.10.223 |
| 14 | 192.168.10.224 | 192.168.10.225 | 192.168.10.238 | 192.168.10.239 |
| 15 | 192.168.10.240 | 192.168.10.241 | 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

Топология сети Б

Топология снова изменилась — добавилась новая локальная сеть, подключённая к маршрутизатору R2, а также канал связи между маршрутизаторами R1 и R3. Используя сетевой адрес 192.168.10.0/24, получите адреса для сетевых устройств, а затем составьте схему IP-адресации, в которой можно будет разместить дополнительные устройства. Для этой топологии каждой сети необходимо назначить отдельную подсеть.

- Определите количество подсетей в топологии сети А.

Каково количество подсетей? ___________

Сколько битов необходимо использовать для создания необходимого количества подсетей? _________

Сколько имеется полезных адресов узла в подсети в данной структуре адресации? __________

Как будет выглядеть новая маска подсети в десятичном формате с точкой-разделителем? _________________________

Сколько подсетей останутся свободны для использования в будущем? _______________

Запишите информацию о подсетях.

Занесите информацию о подсетях в следующую таблицу:

| Номер подсети | Адрес подсети | Первый используемый адрес узла | Последний используемый адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Назначьте адреса сетевым устройствам в подсетях.

    - Заполните следующую таблицу IP-адресов и масок подсетей для интерфейсов маршрутизаторов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | GigabitEthernet 0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.240 |
|  | Serial 0/0/0 | 192.168.10.17 | 255.255.255.240 |
|  | Serial 0/0/1 | 192.168.10.33 | 255.255.255.240 |
| R2 | GigabitEthernet 0/1 | 192.168.10.49 | 255.255.255.240 |
|  | Serial 0/0/0 | 192.168.10.65 | 255.255.255.240 |
|  | Serial 0/0/1 | 192.168.10.81 | 255.255.255.240 |
| R3 | GigabitEthernet 0/1 | 192.168.10.97 | 255.255.255.240 |
|  | Serial 0/0/0 | 192.168.10.113 | 255.255.255.240 |
|  | Serial 0/0/1 | 192.168.10.129 | 255.255.255.240 |

Заполните приведённую ниже таблицу IP-адресов и масок подсети для указанных в топологии устройств в локальной сети.

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-А | Сетевой адаптер | 192.168.10. |  |  |
| ПК-Б | Сетевой адаптер |  |  |  |
| Switch1 | VLAN 1 |  |  |  |
| ПК-В | Сетевой адаптер |  |  |  |
| ПК-Г | Сетевой адаптер |  |  |  |
| Switch 2 | VLAN 1 |  |  |  |
| ПК-Д | Сетевой адаптер |  |  |  |
| ПК-Е | Сетевой адаптер |  |  |  |
| Switch 3 | VLAN 1 |  |  |  |

Топология сети В

У компании имеется сетевой адрес 172.16.128.0/17, который нужно разделить в соответствии с приведённой ниже топологией. Вам необходимо выбрать схему адресации, в которой можно разместить такое количество сетей и узлов.

- Определите количество подсетей в топологии сети В.

Каково количество подсетей? ___________

Сколько битов необходимо использовать для создания необходимого количества подсетей? _________

Сколько имеется полезных адресов узла в подсети в данной структуре адресации? ________

Как будет выглядеть новая маска подсети в десятичном формате с точкой-разделителем? _________________________

Сколько подсетей останутся свободны для использования в будущем? _______________

Запишите информацию о подсетях.

Занесите информацию о подсетях в следующую таблицу:

| Номер подсети | Адрес подсети | Первый используемый адрес узла | Последний используемый адрес узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

Назначьте адреса сетевым устройствам в подсетях.

    - Заполните следующую таблицу IP-адресов и масок подсетей для интерфейсов маршрутизаторов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | GigabitEthernet 0/0 |  |  |
|  | GigabitEthernet 0/1 |  |  |
|  | Serial 0/0/0 |  |  |
|  | Serial 0/0/1 |  |  |
| R2 | GigabitEthernet 0/0 |  |  |
|  | GigabitEthernet 0/1 |  |  |
|  | Serial 0/0/0 |  |  |
|  | Serial 0/0/1 |  |  |
| R3 | GigabitEthernet 0/0 |  |  |
|  | GigabitEthernet 0/1 |  |  |
|  | Serial 0/0/0 |  |  |
|  | Serial 0/0/1 |  |  |

Вопросы на закрепление

Какая информация необходима, чтобы определить соответствующую схему адресации для сети?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

После распределения подсетей будут ли все адреса узлов использоваться в каждой подсети?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________