Лабораторная работа: настройка IPv6-адресов на сетевых устройствах

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IPv6-адрес | Длина префикса | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:DB8:ACAD:A::1 | 64 | Недоступно |
|  | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:В::1 | 64 | Недоступно |
| S1 |  |  |  |  |
| ПК-А | Сетевой адаптер | 2001:DB8:ACAD:1::3 | 64 | FE80::1 |
| ПК-С | Сетевой адаптер | 2001:DB8:ACAD:1::4 | 64 | FE80::1 |
| ПК-Б | Сетевой адаптер | 2001:DB8:ACAD:A::3 | 64 | FE80::1 |

Задачи

Часть 1. Настройка топологии и конфигурация основных параметров маршрутизатора и коммутатора

Часть 2. Ручная настройка IPv6-адресов

Часть 3. Проверка сквозного подключения

Исходные данные/сценарий

В ходе лабораторной работы вы настроите IPv6-адреса для узлов и интерфейсов устройств. Для отображения IPv6-адресов одноадресной передачи и многоадресной рассылки используются команды show. Проверить сквозное подключение позволяют команды ping и traceroute.

Необходимые ресурсы

1 маршрутизатор (серия Cisco 2911

1 коммутатор (серия Cisco 2960,

Два ПК (Windows 7

Кабели Ethernet в соответствии с топологией

- Часть 1:	Настройка топологии и конфигурация основных параметров маршрутизатора и коммутатора

Создайте сеть в соответствии с изображенной на схеме топологией.

Убедитесь в том, что интерфейсы ПК настроены на использование протокола IPv6.

Убедитесь в том, что протокол IPv6 активирован на обоих компьютерах. Для этого проверьте, установлен ли флажок Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)в окне «Свойства подключения по локальной сети».

Для эмулятора Cisco Tracer окно настройки  компьютера показано ниже:

Кокой адрес присвоен сетевым  интерфейсам  компьютеров РС-А и РС-С?

_________PC-A: FE80::202:16FF:FEAD:4410____________________________________________

________PC-C: FE80::20B:BEFF:FE70:98DC____________________________________________

Пропингуйте компьютеры РС-А и РС-С между собой используя локальные адреса канала. (link local)Почему работает команда ping?

Сохраните  промежуточную топологию в среде  Cisco Tracer для последующего показ преподавателю.

- Часть 2:	Настройка IPv6-адресов интерфейсам  маршрутизатора

    - Назначьте глобальные индивидуальные IPv6-адреса одноадресной передачи из таблицы маршрутизации каждому из двух Ethernet-интерфейсов маршрутизатора R1.

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface g0/1

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# end

R1#

Введите команду show ipv6 interface brief, чтобы проверить, назначен ли каждому интерфейсу глобальный индивидуальный  IPv6-адрес.

R1# show ipv6 interface brief

Em0/0                  [administratively down/down]

unassigned

GigabitEthernet0/0     [up/up]

FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0

2001:DB8:ACAD:A::1

GigabitEthernet0/1     [up/up]

FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C1

2001:DB8:ACAD:1::1

Serial0/0/0            [administratively down/down]

unassigned

Serial0/0/1            [administratively down/down]

unassigned

R1#

Введите команду show ipv6 interface g0/0. Обратите внимание на то, что в интерфейсе содержатся два групповых адреса  запрошенных узлов, поскольку узловая часть  локального канального  IPv6-адреса (FE80) не была настроена в соответствии с узловой частью  глобального индивидуального адреса IPv6-адреса (2001:DB8:ACAD:A).

Какие два адреса присвоены каждому сетевому интерфейсу маршрутизатора

- G0/0 link-local: FE80::210:11FF:FE2E:5601

- G0/0 unique local: 2001:DB8:ACAD:A::1

- G0/1 link-local: FE80::210:11FF:FE2E:5602

- G0/1 unique local: 2001:DB8:ACAD:B::1

Сравните узловую часть локального канального адреса каждого интерфейса с его  МАС - адресом.

Примечание. Отображаемый локальный адрес канала основан на адресации EUI-64, которая автоматически использует для создания узловой части 128-битного локального IPv6-адреса канала MAC-адрес интерфейса.

R1# show ipv6 interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::1:FF00:1

FF02::1:FFCE:A0C0

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND advertised reachable time is 0 (unspecified)

ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)

ND router advertisements are sent every 200 seconds

ND router advertisements live for 1800 seconds

ND advertised default router preference is Medium

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

R1#

Чтобы узловая часть локального  адреса  канала соответствовала узловой части  глобальноого индивидуального адреса, вручную введите локальные адреса каналов для каждого из двух Ethernet-интерфейсов маршрутизатора R1.

R1# config t

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# interface g0/1

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# end

R1#

Примечание. Каждый интерфейс маршрутизатора находится в отдельной сети. Пакеты с локальным адресом канала никогда не покидают локальную сеть, а значит, для обоих интерфейсов можно указывать один и тот же локальный адрес канала.

Еще раз введите команду show ipv6 interface g0/0. Обратите внимание на то, что локальный адрес канала изменился на FE80::1 и остался только один групповой адрес группа запрошенного узла.

R1# show ipv6 interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::1:FF00:1

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND advertised reachable time is 0 (unspecified)

ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)

ND router advertisements are sent every 200 seconds

ND router advertisements live for 1800 seconds

ND advertised default router preference is Medium

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

R1#

Какие групповые адреса назначены интерфейсу G0/0?

FF02::1

FF02::1:FF00:1

Активируйте ПК-А на автоматическое получение IPv6-адреса

    - В окне командной строки компьютера ПК-А введите команду ipv6config  /all, чтобы получить данные IPv6-адреса, присвоенного интерфейсу компьютера.

Присвоен ли глобальный индивидуальный IPv6-адрес сетевому адаптеру ПК-А? нет

Активируйте IPv6-маршрутизацию на маршрутизаторе R1.

Активируйте IPv6-маршрутизацию на маршрутизаторе R1 с помощью команды  IPv6 unicast-routing.

R1 # configure terminal

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# exit

R1#

Введите команду show ipv6 interface g0/0, чтобы узнать, какие групповые адреса  присвоены интерфейсу G0/0. Обратите внимание на то, что теперь в списке групп для интерфейса G0/0 отображается групповой адрес «всем маршрутизаторам» (FF02::2).

Примечание. Это позволит компьютерам получать узловую часть глобального индивидуального IPv6-адреса и данные основного шлюза автоматически с помощью функции SLAAC (Автоконфигурация без сохранения состояния адреса).

R1# show ipv6 interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI]

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::1:FF00:1

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND advertised reachable time is 0 (unspecified)

ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)

ND router advertisements are sent every 200 seconds

ND router advertisements live for 1800 seconds

ND advertised default router preference is Medium

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

R1#

Теперь, когда маршрутизатор R1 входит в многоадресную группу всех маршрутизаторов, ещё раз введите команду ipv6config  /all на компьютере ПК-А. Изучите данные IPv6-адреса.

Почему компьютер ПК-А получил сетевую часть, который вы настроили на маршрутизаторе R1?

_____________________Потому что мы включили ipv6 маршурутизатору и в связи с этим всем узлам были назначены unique local адресса. _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Зайдите в настройки компьютера ПК-Б и установите режим статического назначения IPv6 - адреса.

Задайте статический адрес принадлежащий сети подключенной к g0/1. В качестве шлюза используйте  локальный канальный адрес интерфейса роутера  fe80::1.

В командной строке задайте команду  ipv6 config  /all

Изучите данные IPv6-адреса.

Пропингуйте компьютеры РС-А и РС-В между собой.

Сохраните  промежуточную топологию в среде  Cisco Tracer для последующего показа преподавателю

Поменяйте адрес щлюза на ПК-Б на глобальный индивидуальный адрес  интерфейса маршрутизатора  g0/1.

- Снова пропингуйте компьютеры между собой.

Введите команду tracert на ПК-Б, чтобы проверить наличие сквозного подключения к компьютеру ПК-А.

Сохраните  промежуточную топологию в среде  Cisco Tracer для последующего показ преподавателю

- Выполнение работы:

4) Выполнить работу согласно своего варианта

5) Показать полученные топологии.

Варианты индивидуальных заданий (использовать сокращенную форму записи ):

| № | Адрес сети левой части | Адрес сети правой части |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2001:0db8:0046:0001::/64 | 2001:0db8:0046:0002::/64 |
| 2 | 2002:00f7:0015:000a::/64 | 2002:00f7:0015:000b::/64 |
| 3 | 2003:000e:00dc:000c::/64 | 2003:000e:00dc:000d::/64 |
| 4 | 2004:0fff:00ee:00e1::/64 | 2004:0fff:00ee:00e2::/64 |
| 5 | 2002:0ec0:0020:0011::/64 | 2002:0ec0:0020:0011::/64 |
| 6 | 2006:0098:00ac:000f::/64 | 2006:0098:00ac:000d::/64 |
| 7 | 2003:eeef:000b:0002::/64 | 2003:eeef:000b:0003::/64 |
| 8 | 2006:0001:0020:000c::/64 | 2006:0001:0020:000b::/64 |
| 9 | 2008:0013:0fa0:001a::/64 | 2008:0013:0fa0:002a::/64 |
| 10 | 2007:06a0:00e7:008b::/64 | 2007:06a0:00e7:009b::/64 |
| 11 | 2006:0001:0002:0004::/64 | 2006:0001:0002:0005::/64 |
| 12 | 2006:0040:0e50:0060::/64 | 2006:0040:0e50:0061::/64 |
| 13 | 2001:00dd:0150:0001::/64 | 2001:00dd:0150:0003::/64 |
| 14 | 2004:000a:00b0:000c::/64 | 2004:000a:00b0:001c::/64 |
| 15 | 2006:00ah:0400:0002::/64 | 2006:00ah:0400:00012::/64 |

- Вопросы на закрепление

Почему один и тот же локальный адрес канала FE80::1 можно присвоить каждому из двух Ethernet-интерфейсов маршрутизатора R1?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Назовите идентификатор подсети в IPv6-адресе одноадресной передачи 2001:db8:acad::aaaa:1234/64.

_______________________________________________________________________________________